Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Факультет інформаційних технологій

(факультет)

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеня  магістра

(назва освітнього ступеня)

студента ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

академічної групи ______________________

(шифр групи)

спеціальності 122 Комп'ютерні науки

за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки»

на тему:

«Модель та програмне забезпечення виявлення пневмонії на рентгенограмах органів грудної клітки на основі згорткової нейронної мережі»

| Керівники | Прізвище, ініціали | Оцінка за шкалою | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| кваліфікаційної роботи |  |  |  |
| розділів: |  |  |  |
| Рецензент |  |  |  |
| Нормоконтролер |  |  |  |

Дніпро

2026

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

програмного забезпечення комп'ютерних систем

_________________  ______________

(підпис)                (прізвище, ініціали)

«____» ______________ 2026 року

ЗАВДАННЯ

на виконання кваліфікаційної роботи магістра

спеціальності  122 Комп'ютерні науки

студенту  ____________________  ____________________________________

(група)                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Тема кваліфікаційної роботи: «Модель та програмне забезпечення виявлення пневмонії на рентгенограмах органів грудної клітки на основі згорткової нейронної мережі»

1 ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ

Наказ ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від «____» ____________ 2026 р. № ________

2 МЕТА ТА ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

Об'єкт досліджень — процес автоматизованого виявлення ознак легеневого затемнення на цифрових рентгенограмах органів грудної клітки.

Предмет досліджень — моделі, методи та програмні засоби бінарної класифікації рентгенограм на основі власної згорткової нейронної мережі, навченої з нуля, методи візуальної інтерпретації її рішень та їх перенесення у середовище мобільного пристрою.

Мета роботи — підвищення доступності первинного аналізу рентгенограм органів грудної клітки шляхом розроблення власної компактної згорткової архітектури для виявлення легеневого затемнення та мобільного застосунку, що виконує цю модель локально, офлайн, з візуальним поясненням результату.

Вихідні дані — відкритий набір даних RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018 обсягом 29 684 рентгенограми у форматі DICOM з експертною розміткою трьох класів та обмежувальними прямокутниками ділянок затемнення.

3 ОЧІКУВАНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблено власну компактну згорткову архітектуру PulmoNet-7M (7 065 953 параметри), яка, на відміну від відомих рішень, побудована безпосередньо під одноканальне рентгенівське зображення без штучного дублювання в три канали, навчається з нуля без використання попередньо навчених ваг і містить шар глобального усереднення, завдяки чому візуальне пояснення рішення методом карт активації класів обчислюється за один прямий прохід і залишається придатним для виконання на мобільному пристрої. Уперше для такої архітектури кількісно підтверджено чисельну відтворюваність прогнозу під час перенесення моделі із середовища навчання у мобільне середовище: розбіжність прогнозованої ймовірності не перевищує 7,9·10⁻⁷.

Практична цінність результатів полягає в розробленні працездатного мобільного застосунку, який читає вихідний файл дослідження у форматі DICOM, виконує аналіз повністю локально, без передавання медичних даних у мережу, і видає ймовірність наявності легеневого затемнення разом із тепловою картою за 214 мс на серійному смартфоні. Це дає змогу застосовувати систему в умовах відсутності зв'язку та кваліфікованого рентгенолога — у закладах первинної ланки, у сільській місцевості та в польових умовах. Розроблений конвеєр підготовки даних і методика перевірки паритету попередньої обробки можуть бути повторно використані в суміжних задачах аналізу медичних зображень.

4 ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

У результаті роботи має бути розроблено програмний комплекс, що складається з дослідницької частини (конвеєр підготовки даних, навчання та оцінювання власної згорткової моделі) та мобільного застосунку, який виконує навчену модель локально й надає візуальне пояснення результату. Якість моделі має бути підтверджена кількісними оцінками на незалежній тестовій вибірці, а чисельна відповідність мобільної реалізації еталонній — окремим вимірюванням.

5 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Найменування етапів робіт | Терміни виконання |
| --- | --- |
| Аналіз предметної області, огляд джерел, постановка задачі | 10.09.2026 – 30.09.2026 |
| Підготовка даних: аналіз анотацій, опрацювання DICOM, поділ вибірки | 01.10.2026 – 15.10.2026 |
| Проєктування архітектури PulmoNet-7M та навчання моделі | 16.10.2026 – 05.11.2026 |
| Оцінювання моделі, аналіз помилок, реалізація CAM | 06.11.2026 – 20.11.2026 |
| Експорт моделі та розроблення мобільного застосунку | 21.11.2026 – 05.12.2026 |
| Оформлення пояснювальної записки та демонстраційних матеріалів | 06.12.2026 – 15.12.2026 |

6 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-2015; бібліографічний опис джерел — відповідно до ДСТУ 7.1:2006. Набір медичних даних використовується виключно в режимі читання, без модифікації вихідних файлів.

Завдання видав                    керівник роботи	_______________	_______________________

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Завдання прийняв до виконання     студент	_______________	_______________________

(підпис)	(прізвище, ініціали)

Дата видачі завдання:  «____» ____________ 2026 р.

Термін подання кваліфікаційної роботи до ЕК:  «____» ____________ 2026 р.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: ____ стор., ____ рис., ____ табл., 2 додатки, ____ джерел.

Об'єкт дослідження: процес автоматизованого виявлення ознак легеневого затемнення на цифрових рентгенограмах органів грудної клітки.

Предмет дослідження: моделі, методи та програмні засоби бінарної класифікації рентгенограм на основі власної згорткової нейронної мережі, навченої з нуля, методи візуальної інтерпретації її рішень та їх перенесення у середовище мобільного пристрою.

Мета роботи: підвищення доступності первинного аналізу рентгенограм органів грудної клітки шляхом розроблення власної компактної згорткової архітектури для виявлення легеневого затемнення та мобільного застосунку, що виконує цю модель локально, офлайн, з візуальним поясненням результату.

Вихідні дані: відкритий набір RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018 — 29 684 рентгенограми у форматі DICOM з експертною розміткою трьох класів; частка позитивного класу 23,94 %.

Методи дослідження: системний аналіз предметної області, цифрова обробка зображень, глибинне навчання (згорткові нейронні мережі, стохастична оптимізація, регуляризація, аугментація), математична статистика та теорія діагностичних тестів (ROC- і PR-аналіз, статистика Юдена), методи візуальної інтерпретації моделей, інженерія програмного забезпечення.

Наукова новизна: розроблено власну компактну згорткову архітектуру PulmoNet-7M (7 065 953 параметри), яка, на відміну від відомих рішень, побудована безпосередньо під одноканальне рентгенівське зображення, навчається з нуля без попередньо навчених ваг і завдяки шару глобального усереднення обчислює візуальне пояснення за один прямий прохід; кількісно підтверджено відтворюваність прогнозу під час перенесення моделі на мобільний пристрій (розбіжність ймовірності до 7,9·10⁻⁷ для експортованих зображень і 1,3·10⁻³ для вихідних файлів DICOM, без зміни вердиктів).

Практична цінність: розроблено мобільний застосунок, який аналізує рентгенограму повністю локально, без передавання медичних даних у мережу, і видає ймовірність наявності затемнення разом із тепловою картою за 214 мс на серійному смартфоні.

Область застосування: заклади охорони здоров'я первинної ланки, мобільні та польові медичні підрозділи, скринінгові програми.

Значення роботи та висновки: модель досягає ROC-AUC 0,8739 та AUPRC 0,6794 на незалежній тестовій вибірці за чутливості 0,8293 і специфічності 0,7617, що підтверджує працездатність власної компактної архітектури, навченої з нуля.

Ключові слова: пневмонія, легеневе затемнення, рентгенографія органів грудної клітки, згорткова нейронна мережа, глибинне навчання, комп'ютерна підтримка діагностики, DICOM, карта активації класу, ONNX, мобільний застосунок, Flutter, PulmoNet-7M.

ABSTRACT

Explanatory note: ____ pages, ____ figures, ____ tables, 2 appendices, ____ sources.

Object of research: the process of automated detection of lung opacity signs on digital chest radiographs.

Subject of research: models, methods and software for binary classification of chest radiographs based on a custom convolutional neural network trained from scratch, methods of visual interpretation of its decisions and their deployment to a mobile device.

Purpose of the master's thesis: to improve the availability of primary chest radiograph analysis by developing a custom compact convolutional architecture for lung opacity detection and a mobile application that runs this model locally, offline, with a visual explanation of the result.

Source data: the open RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018 dataset — 29,684 chest radiographs in DICOM format with expert annotation of three classes; the positive class accounts for 23.94 % of the sample.

Research methods: system analysis of the subject area, digital image processing, deep learning (convolutional neural networks, stochastic optimisation, regularisation, augmentation), mathematical statistics and diagnostic test theory (ROC and PR analysis, Youden's index), model interpretation methods, software engineering.

Originality of research: a custom compact convolutional architecture PulmoNet-7M (7,065,953 parameters) has been developed which, unlike known solutions, is designed directly for a single-channel radiographic input, is trained from scratch without pretrained weights and, owing to the global average pooling layer, computes its visual explanation in a single forward pass; the reproducibility of the prediction after deployment to a mobile device has been confirmed quantitatively (probability deviation up to 7.9e-07).

Practical value: a mobile application has been developed that analyses a radiograph entirely locally, without transmitting medical data over the network, and returns the probability of lung opacity together with a heat map in 214 ms on a commodity smartphone.

Scope of application: primary care facilities, mobile and field medical units, screening programmes.

The value of the work and conclusions: the model achieves a ROC-AUC of 0.8739 and an AUPRC of 0.6794 on an independent test set with a sensitivity of 0.8293 and a specificity of 0.7617, which confirms the viability of a custom compact architecture trained from scratch.

Keywords: pneumonia, lung opacity, chest X-ray, convolutional neural network, deep learning, computer-aided diagnosis, DICOM, class activation mapping, ONNX, mobile application, Flutter, PulmoNet-7M.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЗНМ – згорткова нейронна мережа (Convolutional Neural Network);

ОГК – органи грудної клітки;

ПЗ – програмне забезпечення;

СППР – система підтримки прийняття рішень;

AP – anteroposterior — передньозадня проєкція знімання;

AUPRC – Area Under the Precision-Recall Curve — площа під кривою «повнота — точність»;

BCE – Binary Cross-Entropy — бінарна перехресна ентропія;

CAD – Computer-Aided Diagnosis — комп'ютерна підтримка діагностики;

CAM – Class Activation Mapping — карта активації класу;

CNN – Convolutional Neural Network — згорткова нейронна мережа;

CXR – Chest X-Ray — рентгенограма органів грудної клітки;

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine — стандарт зберігання та передавання медичних зображень;

FN – False Negative — хибно негативний результат;

FP – False Positive — хибно позитивний результат;

GAP – Global Average Pooling — глобальне усереднення карт ознак;

GPU – Graphics Processing Unit — графічний процесор;

Grad-CAM – Gradient-weighted Class Activation Mapping;

HOG – Histogram of Oriented Gradients — гістограма орієнтованих градієнтів;

LBP – Local Binary Patterns — локальні бінарні шаблони;

ONNX – Open Neural Network Exchange — відкритий формат обміну моделями нейронних мереж;

ORT – ONNX Runtime — середовище виконання моделей формату ONNX;

PA – posteroanterior — задньопередня проєкція знімання;

ReLU – Rectified Linear Unit — функція активації;

ROC-AUC – Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve — площа під кривою робочих характеристик;

RSNA – Radiological Society of North America — Радіологічне товариство Північної Америки;

SVM – Support Vector Machine — метод опорних векторів;

TN – True Negative — істинно негативний результат;

TP – True Positive — істинно позитивний результат.

ЗМІСТ

ВСТУП	___

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ	___

1.1. Пневмонія та рентгенографія органів грудної клітки як предметна область дослідження	___

1.2. Системи комп'ютерної підтримки діагностики та класичні методи аналізу медичних зображень	___

1.3. Згорткові нейронні мережі у задачах класифікації медичних зображень	___

1.4. Інтерпретованість моделей глибинного навчання в медичній діагностиці	___

1.5. Набори даних та метрики оцінювання якості	___

1.6. Особливості розгортання моделей глибинного навчання на мобільних пристроях	___

1.7. Системний аналіз об'єкта дослідження та постановка задачі	___

Висновки до розділу 1	___

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДАНИХ	___

2.1. Загальна методика дослідження	___

2.2. Характеристика набору даних RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018	___

2.3. Аналіз анотацій та формування цільової мітки	___

2.4. Опрацювання формату DICOM та попередня обробка зображень	___

2.5. Поділ вибірки на рівні пацієнта	___

2.6. Аугментація навчальних даних	___

2.7. Обґрунтування функції втрат та системи метрик	___

Висновки до розділу 2	___

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ PULMONET-7M ТА НАВЧАННЯ МОДЕЛІ	___

3.1. Вимоги до архітектури та обґрунтування проєктних рішень	___

3.2. Структура мережі PulmoNet-7M	___

3.3. Методика навчання моделі	___

3.4. Результати навчання та відбір моделі за валідаційною вибіркою	___

3.5. Оцінювання на тестовій вибірці та аналіз структури помилок	___

3.6. Дослідження порога бінаризації	___

3.7. Візуальна інтерпретація результатів методом CAM	___

Висновки до розділу 3	___

РОЗДІЛ 4. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ	___

4.1. Архітектура програмного забезпечення	___

4.2. Експорт моделі у формат ONNX та перевірка еквівалентності	___

4.3. Забезпечення паритету попередньої обробки	___

4.4. Читання формату DICOM на мобільному пристрої	___

4.5. Реалізація карт активації класів на пристрої	___

4.6. Зберігання історії обстежень та формування звіту	___

4.7. Інтерфейс користувача та локалізація	___

4.8. Тестування та перевірка на реальному пристрої	___

4.9. Інструкція з використання програмного продукту	___

Висновки до розділу 4	___

ВИСНОВКИ	___

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	___

ДОДАТОК А. Тексти програм	___

ДОДАТОК Б. Перелік файлів на диску	___

Номери сторінок проставляються після остаточного компонування пояснювальної записки.

ВСТУП

Актуальність теми. Пневмонія залишається однією з провідних причин звернення по медичну допомогу та смертності у світі: інфекції нижніх дихальних шляхів щорічно спричиняють понад два з половиною мільйони смертей, а серед дітей віком до п'яти років пневмонія є основною інфекційною причиною смерті. Рентгенографія органів грудної клітки є обов'язковим елементом підтвердження діагнозу, однак доступність кваліфікованої інтерпретації знімка суттєво обмежена: кількість рентгенологів зростає значно повільніше, ніж обсяг досліджень, а в закладах первинної ланки, у сільській місцевості та в польових умовах профільного фахівця часто немає взагалі. Додатковим чинником є обмежена відтворюваність висновку людини — міжекспертна узгодженість інтерпретації рентгенограм при підозрі на пневмонію перебуває лише на помірному рівні.

Сучасні методи глибинного навчання дають змогу автоматизувати первинний аналіз рентгенограм, проте переважна більшість опублікованих рішень спирається на великі попередньо навчені архітектури загального призначення. Такі моделі розраховані на тривимірний кольоровий вхід, містять десятки мільйонів параметрів, надлишкових для бінарної задачі, потребують хмарних обчислень і не надають користувачеві пояснення свого рішення. Водночас передавання медичних зображень за межі закладу є окремою проблемою з погляду захисту даних, а залежність від каналу зв'язку знецінює систему саме в тих умовах, де вона найбільш потрібна. Тому актуальною є задача розроблення компактної власної архітектури, здатної працювати локально на мобільному пристрої та пояснювати свій висновок візуально.

Мета роботи — підвищення доступності первинного аналізу рентгенограм органів грудної клітки шляхом розроблення власної компактної згорткової архітектури для виявлення легеневого затемнення та мобільного застосунку, що виконує цю модель локально, офлайн, з візуальним поясненням результату.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

проаналізувати предметну область, наявні набори даних та методи автоматизованого аналізу рентгенограм органів грудної клітки;

розробити конвеєр підготовки даних з коректним опрацюванням формату DICOM та поділом вибірки на рівні пацієнта;

спроєктувати власну згорткову архітектуру, орієнтовану на одноканальний вхід, та обґрунтувати її структурні рішення;

навчити модель з нуля, дослідити вплив дисбалансу класів і виконати відбір робочого порога за валідаційною вибіркою;

оцінити якість моделі на незалежній тестовій вибірці та проаналізувати структуру її помилок;

реалізувати метод візуальної інтерпретації результату на основі карт активації класів;

експортувати модель у проміжний формат, розробити мобільний застосунок, що виконує її локально та читає вихідний формат DICOM, і кількісно підтвердити відтворюваність прогнозу на обох шляхах надходження зображення.

Об'єкт дослідження — процес автоматизованого виявлення ознак легеневого затемнення на цифрових рентгенограмах органів грудної клітки.

Предмет дослідження — моделі, методи та програмні засоби бінарної класифікації рентгенограм на основі власної згорткової нейронної мережі, навченої з нуля, методи візуальної інтерпретації її рішень та їх перенесення у середовище мобільного пристрою.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених задач використано методи системного аналізу предметної області, цифрової обробки зображень, машинного та глибинного навчання (згорткові нейронні мережі, стохастична оптимізація, регуляризація, аугментація даних), методи математичної статистики та теорії перевірки діагностичних тестів (ROC- і PR-аналіз, статистика Юдена), методи візуальної інтерпретації моделей глибинного навчання, а також методи інженерії програмного забезпечення та модульного тестування.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблено власну компактну згорткову архітектуру PulmoNet-7M (7 065 953 параметри), яка, на відміну від відомих рішень, побудована безпосередньо під одноканальне рентгенівське зображення без штучного дублювання в три канали, навчається з нуля без використання попередньо навчених ваг і містить шар глобального усереднення, завдяки чому візуальне пояснення рішення методом карт активації класів обчислюється за один прямий прохід і залишається придатним для виконання на мобільному пристрої. Уперше для такої архітектури кількісно підтверджено чисельну відтворюваність прогнозу під час перенесення моделі із середовища навчання у мобільне середовище: розбіжність прогнозованої ймовірності не перевищує 7,9·10⁻⁷.

Практична цінність результатів полягає в розробленні працездатного мобільного застосунку, який читає вихідний файл дослідження у форматі DICOM, виконує аналіз повністю локально, без передавання медичних даних у мережу, і видає ймовірність наявності легеневого затемнення разом із тепловою картою за 214 мс на серійному смартфоні. Це дає змогу застосовувати систему в умовах відсутності зв'язку та кваліфікованого рентгенолога — у закладах первинної ланки, у сільській місцевості та в польових умовах. Розроблений конвеєр підготовки даних і методика перевірки паритету попередньої обробки можуть бути повторно використані в суміжних задачах аналізу медичних зображень.

Апробація результатів. ____________________________________________ (назви статей, тез доповідей, конференцій — заповнюється за наявності).

Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків.

У першому розділі виконано аналіз предметної області: розглянуто медико-соціальне значення задачі, особливості рентгенівського зображення та формату DICOM, структуру систем комп'ютерної підтримки діагностики, класичні та нейромережеві методи аналізу медичних зображень, методи інтерпретації рішень моделей, наявні набори даних і метрики оцінювання, а також особливості виконання моделей на мобільних пристроях; сформульовано постановку задачі.

У другому розділі описано методику дослідження: характеристику обраного набору даних, аналіз анотацій та формування цільової мітки, опрацювання формату DICOM, схему попередньої обробки та аугментації, поділ вибірки на рівні пацієнта й обґрунтування функції втрат та системи метрик.

У третьому розділі наведено розроблення архітектури PulmoNet-7M, методику та результати її навчання, оцінювання на незалежній тестовій вибірці, аналіз структури помилок, дослідження порога бінаризації та реалізацію візуальної інтерпретації методом карт активації класів.

У четвертому розділі описано програмну реалізацію мобільного застосунку: архітектуру програмного забезпечення, експорт моделі у формат ONNX та перевірку її еквівалентності, забезпечення паритету попередньої обробки, реалізацію карт активації на пристрої, інтерфейс користувача, результати тестування та інструкцію з використання.

Загальний обсяг пояснювальної записки становить ____ сторінок, з них основна частина — ____ сторінок; робота містить ____ рисунків, ____ таблиць та ____ джерел.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

У розділі наведено аналіз предметної області автоматизованого виявлення пневмонії за рентгенограмами органів грудної клітки. Розглянуто медико-соціальне значення задачі, особливості рентгенівського зображення та формату DICOM, структуру систем комп'ютерної підтримки діагностики, класичні та нейромережеві методи аналізу медичних зображень, методи інтерпретації рішень моделей, наявні набори даних і метрики оцінювання, а також особливості виконання моделей глибинного навчання на мобільних пристроях. На підставі виконаного аналізу визначено невирішені питання, обґрунтовано напрям дослідження та сформульовано постановку задачі.

1.1. Пневмонія та рентгенографія органів грудної клітки як предметна область дослідження

1.1.1. Медико-соціальне значення задачі

Пневмонія залишається однією з найпоширеніших причин звернення по медичну допомогу та однією з провідних причин смертності у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інфекції нижніх дихальних шляхів щорічно спричиняють понад два з половиною мільйони смертей, причому пневмонія є основною інфекційною причиною смерті дітей віком до п'яти років [1]. Глобальні епідеміологічні дослідження підтверджують, що тягар цього захворювання розподілений украй нерівномірно: найвищі показники летальності фіксуються саме в регіонах з обмеженим доступом до кваліфікованої променевої діагностики [2]. Пандемія COVID-19 додатково загострила проблему, оскільки різко збільшила навантаження на відділення променевої діагностики та зробила швидке виявлення запальних змін у легенях масовою, а не епізодичною задачею.

Ключовим чинником успішного лікування пневмонії є час. Чинні міжнародні настанови з ведення негоспітальної пневмонії розглядають рентгенографію органів грудної клітки (chest X-ray, CXR) як обов'язковий елемент підтвердження діагнозу: клінічна картина (кашель, лихоманка, задишка, аускультативні феномени) є неспецифічною і сама по собі не дає змоги достовірно відрізнити пневмонію від бронхіту, загострення хронічного обструктивного захворювання легень чи серцевої недостатності [3]. Отже, саме рентгенівський знімок є тим носієм інформації, на підставі якого ухвалюється рішення про початок антибактеріальної терапії та про необхідність госпіталізації.

Водночас між потребою в інтерпретації знімків та наявними людськими ресурсами існує системний розрив. Кількість рентгенологів зростає значно повільніше, ніж обсяг досліджень; у сільській місцевості, у військово-польових умовах, у закладах первинної ланки та в умовах надзвичайних ситуацій знімок часто виконується там, де профільного фахівця немає взагалі або його висновок доступний лише через години чи доби. Саме цей розрив між моментом отримання зображення та моментом його кваліфікованої інтерпретації і формує практичну нішу для систем автоматизованого аналізу CXR, здатних працювати безпосередньо у місці надання допомоги.

1.1.2. Рентгенографія органів грудної клітки та формат DICOM

Рентгенографія органів грудної клітки є двовимірною проєкцією тривимірного об'єму тіла, отриманою шляхом вимірювання ослаблення пучка рентгенівського випромінювання під час його проходження крізь тканини. Яскравість кожного пікселя визначається інтегральним коефіцієнтом ослаблення вздовж променя, тому на одному й тому самому елементі зображення накладаються ребра, м'які тканини, судини, середостіння та власне легенева паренхіма. Пневмонічна інфільтрація виявляється на знімку як ділянка зниженої прозорості легеневого поля — легенева консолідація або затемнення (lung opacity), — що може мати нечіткі межі, різний ступінь вираженості та різну локалізацію [4].

Складність автоматичного аналізу CXR зумовлена кількома взаємопов'язаними чинниками. По-перше, це проєкційна природа зображення: накладання анатомічних структур робить межі патологічної ділянки принципово нечіткими, на відміну від томографічних зрізів. По-друге, це висока варіативність умов отримання знімка — проєкція (задньопередня PA або передньозадня AP), положення пацієнта, параметри експозиції, тип детектора, алгоритми постобробки виробника. По-третє, це наявність сторонніх об'єктів: катетерів, електродів, кардіостимуляторів, технічних маркерів, написів. По-четверте, це низький міжкласовий контраст: затемнення при пневмонії, набряку легень, ателектазі, плевральному випоті чи новоутворенні може виглядати візуально подібно, і розрізнення між ними спирається на клінічний контекст, недоступний з самого зображення.

Медичні зображення зберігаються та передаються у форматі DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — стандарті, що поєднує в одному файлі растрові дані та структуровані метадані про пацієнта, дослідження, обладнання та параметри знімання [5]. Для задач машинного навчання принципове значення мають такі елементи DICOM-файлу, як розрядність пікселів (зазвичай 12–16 біт на піксель, на відміну від 8 біт у побутових форматах), інтерпретація фотометрії (MONOCHROME1 або MONOCHROME2, що визначає, чи є нульове значення чорним, чи білим), а також параметри вікна візуалізації. Ігнорування цих полів під час підготовки даних призводить до інверсії або викривлення яскравості частини вибірки і, як наслідок, до систематичного зниження якості моделі. Таким чином, коректне опрацювання DICOM є не технічною дрібницею, а складовою частиною методики дослідження.

1.1.3. Варіабельність інтерпретації знімків людиною

Окремою підставою для автоматизації є обмежена відтворюваність висновку лікаря. Дослідження узгодженості інтерпретації CXR при підозрі на пневмонію стабільно показують лише помірний рівень міжекспертної згоди: значення коефіцієнта каппа Коена між незалежними рентгенологами для ознаки наявності інфільтрату перебуває приблизно в діапазоні 0,4–0,7 залежно від популяції та протоколу дослідження [6, 7]. Це означає, що навіть еталонна розмітка, на якій навчаються моделі, сама по собі містить невизначеність, а частина розбіжностей між прогнозом моделі та міткою є не помилкою моделі, а відображенням природної неоднозначності задачі.

З цього випливають два методологічні наслідки, важливі для цієї роботи. По-перше, система автоматизованого аналізу має позиціонуватися не як замінник лікаря, а як інструмент підтримки прийняття рішень, що надає другу думку та сортує потік досліджень за пріоритетністю. По-друге, оцінювання якості такої системи не може спиратися на одну інтегральну метрику: потрібно окремо контролювати чутливість (ціна пропущеної пневмонії висока) та специфічність (ціна надмірної кількості хибних тривог — недовіра користувача та зайві дослідження). Огляд систем комп'ютерної діагностики за рентгенограмами грудної клітки [8] показує, що саме компроміс між цими двома характеристиками, а не абсолютна точність, визначає практичну придатність рішення.

1.2. Системи комп'ютерної підтримки діагностики та класичні методи аналізу медичних зображень

1.2.1. Узагальнена структура CAD-системи

Системи комп'ютерної підтримки діагностики (Computer-Aided Diagnosis, CAD) розвиваються з 1980-х років і пройшли шлях від допоміжних засобів вимірювання до самостійних аналітичних модулів [9]. Незалежно від конкретної реалізації, узагальнений конвеєр CAD-системи для медичних зображень зберігає сталу структуру, наведену на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Узагальнена структура системи комп'ютерної підтримки діагностики

Принциповим для подальшого викладу є те, що історична еволюція CAD-систем полягала передусім у зміні реалізації двох центральних ланок — виділення ознак та класифікації. У класичній парадигмі ознаки конструювалися вручну експертом, а класифікатор навчався вже на готовому ознаковому описі; у парадигмі глибинного навчання обидві ланки об'єднано в єдину модель, що навчається безпосередньо з пікселів. Ланки отримання зображення, попередньої обробки та інтерпретації при цьому не зникають, а навпаки — набувають додаткового значення, оскільки саме вони визначають відтворюваність результату.

1.2.2. Класичні методи обробки зображень та ознакові підходи

Класичні методи аналізу рентгенівських зображень спираються на апарат цифрової обробки зображень [10] і зазвичай поєднують кілька послідовних етапів: покращення контрасту, сегментацію легеневих полів, виділення числових ознак та класифікацію.

Порогові методи є найпростішим засобом сегментації: кожен піксель відноситься до об'єкта або до фону за результатом порівняння його інтенсивності з порогом. Метод Оцу [11] дозволяє обирати поріг автоматично, максимізуючи міжкласову дисперсію гістограми яскравостей. На CXR-зображеннях такі методи дають прийнятний результат лише за умови високого контрасту між легеневим полем і середостінням і виявляються нестійкими за наявності інфільтрації, яка за визначенням змінює саме розподіл яскравості легеневого поля.

Текстурні ознаки є більш інформативним інструментом опису патологічних змін. Матриця суміжності рівнів яскравості (Gray-Level Co-occurrence Matrix) та обчислені на її основі ознаки Харалика — контраст, кореляція, енергія, однорідність, ентропія — дають кількісний опис просторової структури зображення [12]. Локальні бінарні шаблони (Local Binary Patterns) описують локальний рельєф яскравості та є інваріантними до монотонних змін освітлення [13], а гістограми орієнтованих градієнтів (Histogram of Oriented Gradients) фіксують розподіл напрямків градієнта в локальних комірках [14]. Отриманий вектор ознак подається на вхід класифікатора — найчастіше методу опорних векторів [15], логістичної регресії або випадкового лісу.

1.2.3. Обмеження класичних підходів

Попри інтерпретованість та невисоку обчислювальну складність, класичні підходи мають принципове обмеження, яке й зумовило перехід до глибинного навчання. Ознаки Харалика, LBP та HOG є заданими апріорі, тобто дослідник фіксує спосіб опису зображення ще до того, як побачив дані. Для пневмонії, яка не має стабільної форми, розміру, локалізації та чіткої межі, підібрати універсальний набір ознак вручну практично неможливо: ознаки, налаштовані на часткову консолідацію нижньої частки, погано описують дифузні інтерстиціальні зміни. Крім того, класичні конвеєри критично залежать від якості попередньої сегментації легеневих полів, яка сама по собі є нетривіальною задачею [16]. Порівняння двох парадигм наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Порівняння класичної та нейромережевої парадигм аналізу медичних зображень

| Критерій | Класичний підхід (ознаки + класифікатор) | Глибинне навчання (CNN) |
| --- | --- | --- |
| Формування ознак | Ручне, задане експертом апріорі | Автоматичне, навчається з даних |
| Потреба в сегментації легень | Як правило, обов'язкова | Не обов'язкова |
| Обсяг навчальних даних | Сотні–тисячі зображень | Десятки тисяч зображень |
| Обчислювальні витрати на навчання | Низькі | Високі, потрібен GPU |
| Стійкість до варіативності знімків | Низька | Висока за умови різноманітної вибірки |
| Інтерпретованість | Висока, ознаки мають фізичний зміст | Низька, потрібні окремі методи пояснення |
| Якість на задачі виявлення затемнень | Помірна | Висока, відповідає рівню фахівця на окремих класах |

1.3. Згорткові нейронні мережі у задачах класифікації медичних зображень

1.3.1. Математичні основи згорткових нейронних мереж

Згорткова нейронна мережа (Convolutional Neural Network, CNN) є різновидом багатошарової нейронної мережі, у якій операція матричного множення замінена операцією дискретної згортки з ядром невеликого розміру [17]. Саме ця заміна забезпечує три властивості, критичні для аналізу зображень: локальність зв'язків, спільне використання ваг та інваріантність до паралельного перенесення ознаки.

Нехай на вхід шару подано тензор ознак з C каналами, а ядро згортки має розмір k×k. Значення елемента вихідної карти ознак обчислюється за формулою

y[m, i, j] = Σ(c) Σ(u, v) w[m, c, u, v] · x[c, i+u, j+v] + b[m]	(1.1)

де

x — вхідний тензор ознак, c = 1..C — номер каналу;

w[m] — ядро m-го фільтра, b[m] — його зміщення;

y[m] — m-та вихідна карта ознак;

u, v = 0..k−1 — координати всередині ядра;

i, j — просторові координати елемента карти ознак.

Після лінійної операції застосовується нелінійна функція активації. Стандартним вибором для згорткових мереж є кусково-лінійна функція ReLU (Rectified Linear Unit), яка не має ефекту згасання градієнта у додатній області та обчислюється за одну операцію порівняння [18]:

ReLU(z) = max(0, z)	(1.2)

Для зменшення просторової розмірності карт ознак та розширення рецептивного поля застосовується операція субдискретизації. Найпоширенішим її варіантом є максимізуюче об'єднання у вікні розміру p×p:

y[m, i, j] = max{ x[m, i·p+u, j·p+v] : 0 ≤ u, v < p }	(1.3)

У сучасних архітектурах класифікації перехід від просторових карт ознак до вектора ознак виконується не повнозв'язним шаром, а глобальним усередненням (Global Average Pooling, GAP), що різко зменшує кількість параметрів і знижує схильність до перенавчання:

f[m] = (1 / (H·W)) · Σ(i=1..H) Σ(j=1..W) A[m, i, j]	(1.4)

де

A[m] — m-та карта ознак останнього згорткового шару;

H, W — її просторові розміри;

f[m] — m-та компонента результуючого вектора ознак.

Для задачі бінарної класифікації вихідний повнозв'язний шар формує єдине число — логіт z, який перетворюється на ймовірність належності до позитивного класу логістичною функцією:

p = σ(z) = 1 / (1 + exp(−z))	(1.5)

Навчання здійснюється мінімізацією функції втрат. За наявності дисбалансу класів, характерного для медичних вибірок, застосовується зважена бінарна перехресна ентропія, у якій внесок позитивного класу підсилюється коефіцієнтом, оберненим до його частки у навчальній вибірці:

L = −(1/N) · Σ(n=1..N) [ w₊ · y_n · ln(p_n) + (1 − y_n) · ln(1 − p_n) ]	(1.6)

де

N — кількість прикладів у вибірці;

y_n — істинна мітка (1 — наявність затемнення, 0 — його відсутність);

p_n — прогнозована ймовірність;

w₊ — вага позитивного класу, що дорівнює відношенню кількості негативних прикладів до кількості позитивних.

Стабільність навчання глибоких мереж забезпечується пакетною нормалізацією, яка нормує активації в межах міні-пакета і суттєво послаблює залежність від початкової ініціалізації [19], а також регуляризацією методом випадкового виключення нейронів (dropout) [20]. Типова послідовність операцій усередині згорткового блоку наведена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура типового блоку згорткової нейронної мережі

1.3.2. Еволюція архітектур згорткових мереж

Розвиток згорткових архітектур визначався послідовним подоланням конкретних технічних обмежень. Мережа LeNet-5 [17] сформувала базову схему чергування згорткових шарів і шарів субдискретизації. Архітектура AlexNet [21] продемонструвала практичну придатність глибоких мереж на великих вибірках і запровадила ReLU та dropout як стандарт. VGG [22] показала, що стек ядер 3×3 є ефективнішим за поодинокі ядра великого розміру: два послідовні шари 3×3 мають таке саме рецептивне поле, як один шар 5×5, але містять менше параметрів і вносять додаткову нелінійність. ResNet [23] розв'язала проблему деградації дуже глибоких мереж за допомогою залишкових з'єднань, а DenseNet [24] узагальнила цю ідею до щільних з'єднань між усіма шарами блоку. EfficientNet [25] формалізувала правило узгодженого масштабування глибини, ширини та роздільної здатності, а MobileNet [26] запровадила роздільні за глибиною згортки, орієнтовані на обмежені обчислювальні ресурси. Узагальнення наведено у табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика базових згорткових архітектур

| Архітектура | Рік | Параметрів, млн | Ключова ідея |
| --- | --- | --- | --- |
| LeNet-5 | 1998 | 0,06 | Чергування згортки та субдискретизації |
| AlexNet | 2012 | 60 | ReLU, dropout, навчання на GPU |
| VGG-16 | 2014 | 138 | Стек ядер 3×3, однорідна структура |
| ResNet-50 | 2015 | 25,6 | Залишкові з'єднання |
| DenseNet-121 | 2017 | 8,0 | Щільні з'єднання між шарами |
| MobileNetV2 | 2018 | 3,5 | Роздільні за глибиною згортки |
| EfficientNet-B0 | 2019 | 5,3 | Узгоджене масштабування мережі |

Для цієї роботи з наведеного огляду важливий не абсолютний рейтинг архітектур, а набір конструктивних принципів, які можна застосувати під час проєктування власної мережі: стек ядер 3×3 замість великих ядер, обов'язкова пакетна нормалізація, глобальне усереднення замість масивного повнозв'язного класифікатора та контрольоване зростання кількості каналів у міру зменшення просторової роздільної здатності.

1.3.3. Огляд досліджень з виявлення пневмонії на рентгенограмах

Систематичне застосування глибинного навчання до CXR стало можливим після появи великих відкритих наборів даних. Набір ChestX-ray8, згодом розширений до ChestX-ray14, містить 112 120 фронтальних знімків 30 805 пацієнтів з мітками чотирнадцяти патологічних станів, отриманими автоматичним аналізом текстів рентгенологічних висновків [27]. На цьому наборі була побудована модель CheXNet на основі архітектури DenseNet-121, для якої автори повідомили про значення F1-міри для класу «пневмонія» на рівні 0,435 проти 0,387 у групи практикуючих рентгенологів [28]. Подальшим розвитком стали набори CheXpert (224 316 знімків 65 240 пацієнтів) [29] та MIMIC-CXR (377 110 знімків) [30], у яких окремо кодується категорія невизначеної мітки.

Спеціально для задачі виявлення пневмонії Радіологічне товариство Північної Америки організувало у 2018 році змагання RSNA Pneumonia Detection Challenge. Його набір даних сформовано з підмножини ChestX-ray14, повторно розміченої групою сертифікованих рентгенологів: для кожного знімка вказано належність до одного з трьох класів — «Lung Opacity», «Normal» та «No Lung Opacity / Not Normal», а для позитивних випадків додатково наведено обмежувальні прямокутники ділянок затемнення [31]. Саме подвійна розмітка негативного класу є методологічно цінною: вона дає змогу окремо оцінити, чи відрізняє модель патологію від норми і чи відрізняє вона конкретно пневмонічне затемнення від інших відхилень.

Окремо слід згадати набір педіатричних знімків [32], який широко використовується в навчальних роботах, проте має суттєве обмеження: він містить лише два різко розділені класи і зібраний в одному медичному центрі, через що моделі демонструють на ньому неправдоподібно високі показники, які не відтворюються на зовнішніх даних. Ця проблема має загальний характер: у дослідженні [33] показано, що модель, навчена на даних одного закладу, може частково спиратися не на медичний зміст зображення, а на апаратні особливості знімання, і її якість суттєво знижується під час перенесення на інший заклад. Практичний висновок для цієї роботи полягає у виборі багатоцентрового набору даних та у поділі вибірки на рівні пацієнта, а не на рівні окремих знімків.

1.3.4. Трансферне навчання проти навчання з нуля

Переважна більшість опублікованих рішень для CXR використовує трансферне навчання: велику архітектуру, попередньо навчену на наборі природних зображень ImageNet, донавчають на медичних даних. Такий підхід є зручним, але має низку недоліків, критичних саме для кваліфікаційної роботи. Попередньо навчені моделі розраховані на тривимірний кольоровий вхід, що змушує штучно дублювати одноканальне рентгенівське зображення у три канали; вони містять десятки мільйонів параметрів, надлишкових для бінарної задачі; нарешті, вони не є власним науковим результатом автора.

Емпіричним обґрунтуванням альтернативи є дослідження [34], у якому систематично порівняно трансферне навчання та навчання з нуля на медичних зображеннях. Автори показали, що для медичних задач виграш від попереднього навчання на ImageNet є значно меншим, ніж прийнято вважати, і що компактні архітектури, спроєктовані безпосередньо під конкретну задачу та навчені з нуля, досягають співставної якості за суттєво меншої кількості параметрів. Саме цей результат є науковим підґрунтям обраного у роботі рішення — розробити власну згорткову архітектуру, орієнтовану на одноканальний вхід та бінарну класифікацію, і навчити її з нуля.

1.4. Інтерпретованість моделей глибинного навчання в медичній діагностиці

Ключовою перешкодою для впровадження нейромережевих моделей у клінічну практику є їхня непрозорість. Лікар не може взяти на себе відповідальність за рішення, обґрунтування якого недоступне, тому будь-яка практично придатна система підтримки діагностики має супроводжувати числовий прогноз просторовим поясненням — вказівкою на ділянки зображення, що визначили результат [35].

Метод карт активації класів (Class Activation Mapping, CAM) запропоновано для архітектур, у яких останній згортковий шар з'єднаний з класифікатором через глобальне усереднення [36]. Оскільки кожна компонента вектора ознак у такій схемі є середнім значенням відповідної карти ознак, ваги класифікатора можна інтерпретувати безпосередньо як міру важливості цієї карти для класу. Карта активації обчислюється як зважена сума карт ознак останнього згорткового шару:

M(i, j) = ReLU( Σ(k=1..K) w_k · A_k(i, j) ) / max( Σ(k) w_k · A_k )	(1.7)

де

A_k(i, j) — значення k-ї карти ознак останнього згорткового шару;

w_k — вага k-ї ознаки у вихідному класифікаторі;

K — кількість карт ознак;

M(i, j) — нормоване значення карти активації, що після білінійного збільшення накладається на вихідний знімок.

Схему обчислення карти активації класу наведено на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Принцип побудови карти активації класу (CAM)

Узагальненням методу є Grad-CAM [37], у якому ваги обчислюються як усереднені градієнти цільового виходу за картами ознак, що знімає вимогу щодо наявності шару глобального усереднення та дозволяє застосовувати метод до довільних архітектур. Альтернативні підходи — LIME [38], що будує локальну лінійну апроксимацію моделі на основі збурень вхідного зображення, та SHAP [39], що спирається на значення Шеплі з теорії кооперативних ігор, — є модельно-незалежними, проте потребують багаторазового виконання моделі й тому погано сумісні з роботою на мобільному пристрої. Порівняння методів наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Порівняння методів інтерпретації моделей класифікації зображень

| Метод | Вимоги до архітектури | Обчислювальні витрати | Придатність для мобільного застосування |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM | Наявність шару GAP перед класифікатором | Один прямий прохід | Висока |
| Grad-CAM | Довільна | Прямий та зворотний прохід | Обмежена: потрібен градієнт |
| LIME | Довільна | Сотні прямих проходів | Низька |
| SHAP | Довільна | Сотні–тисячі прямих проходів | Низька |

Слід зазначити, що інтерпретація не є доказом правильності. У порівняльному дослідженні методів візуального пояснення на рентгенограмах грудної клітки [40] показано, що теплові карти систематично поступаються розмітці рентгенологів за точністю локалізації, особливо для дифузних змін. Отже, теплова карта має розглядатися як засіб перевірки правдоподібності рішення моделі та як інструмент виявлення грубих артефактів навчання, а не як самостійний діагностичний висновок. Для цієї роботи наведене порівняння означає обґрунтований вибір саме методу CAM: він потребує одного прямого проходу, не вимагає обчислення градієнтів на пристрої й органічно поєднується з архітектурою, що вже містить шар глобального усереднення.

1.5. Набори даних та метрики оцінювання якості

Вибір набору даних є визначальним для достовірності результату. Основні відкриті набори рентгенограм грудної клітки зіставлено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Відкриті набори даних рентгенограм органів грудної клітки

| Набір даних | Обсяг | Формат | Розмітка | Придатність для задачі роботи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChestX-ray14 [27] | 112 120 знімків | PNG, 8 біт | 14 класів, автоматично з текстів висновків | Обмежена: мітки зашумлені |
| CheXpert [29] | 224 316 знімків | JPEG | 14 станів, окремий клас невизначеності | Висока, але великий обсяг |
| MIMIC-CXR [30] | 377 110 знімків | DICOM | 14 станів, висновки | Висока, потребує окремого доступу |
| RSNA Pneumonia 2018 [31] | близько 30 000 знімків | DICOM | 3 класи, обмежувальні прямокутники | Найвища: експертна розмітка саме затемнень |
| Педіатричний набір [32] | 5 856 знімків | JPEG | 2 класи | Низька: один центр, спрощена задача |

Для цього дослідження обрано набір RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018. Визначальними аргументами є: збереження вихідного формату DICOM з повною розрядністю пікселів; експертна розмітка, виконана сертифікованими рентгенологами безпосередньо під задачу виявлення затемнень; наявність трьох класів, що дозволяє провести змістовний аналіз структури помилок; багатоцентрове походження вихідних даних, що знижує ризик прив'язки моделі до особливостей одного закладу.

Суттєвою характеристикою задачі є дисбаланс класів: частка знімків з ознаками затемнення становить приблизно чверть вибірки. За таких умов частка правильних відповідей (accuracy) є непридатною метрикою, оскільки тривіальний класифікатор, що завжди прогнозує негативний клас, отримує близько 76 % правильних відповідей, не маючи жодної діагностичної цінності. Тому оцінювання спирається на метрики, обчислені з матриці невідповідностей, елементами якої є кількості істинно позитивних TP, хибно позитивних FP, істинно негативних TN та хибно негативних FN прогнозів:

Precision = TP / (TP + FP)	(1.8)

Recall = Sensitivity = TP / (TP + FN)	(1.9)

Specificity = TN / (TN + FP)	(1.10)

F1 = 2 · Precision · Recall / (Precision + Recall)	(1.11)

Усі наведені метрики обчислюються для фіксованого порога бінаризації ймовірності й тому залежать від його вибору. Для оцінювання якості моделі незалежно від порога застосовується площа під кривою робочих характеристик приймача (ROC-AUC), яка чисельно дорівнює ймовірності того, що випадково обраному позитивному прикладу модель припише вищу ймовірність, ніж випадково обраному негативному [41]. Для незбалансованих вибірок додатково використовують площу під кривою «повнота — точність» (AUPRC), яка, на відміну від ROC-AUC, є чутливою до частки позитивного класу і краще відображає практичну поведінку системи [42]. Вибір робочого порога здійснюється за максимумом F1-міри або за статистикою Юдена J = Sensitivity + Specificity − 1 [43] — залежно від того, що є пріоритетним у конкретному сценарії застосування: збалансованість помилок чи мінімізація пропущених випадків.

Окремим методологічним вимогою є коректна схема поділу даних. Оскільки один пацієнт може мати кілька знімків, випадковий поділ на рівні зображень призводить до витоку інформації між навчальною та контрольною вибірками і до завищених оцінок якості. Тому поділ має виконуватися на рівні пацієнта зі стратифікацією за цільовим класом, а тестова вибірка має використовуватися рівно один раз — після остаточного відбору моделі за валідаційною вибіркою.

1.6. Особливості розгортання моделей глибинного навчання на мобільних пристроях

Практична цінність системи виявлення пневмонії суттєво зростає, якщо вона доступна безпосередньо у місці отримання знімка. Хмарна архітектура, за якої зображення передається на віддалений сервер, має три принципові недоліки в медичному контексті: залежність від каналу зв'язку, який може бути відсутнім саме там, де система потрібна найбільше; затримка відповіді; і, головне, передавання персональних медичних даних за межі закладу, що підпадає під регулювання захисту даних та вимог до медичних виробів [44]. Локальне виконання моделі на пристрої усуває всі три проблеми: зображення не залишає пристрій, результат отримується без мережі, а затримка визначається лише обчислювальними можливостями апаратної платформи.

Технологічною основою локального виконання є проміжні формати представлення моделей. Формат ONNX (Open Neural Network Exchange) визначає незалежний від фреймворку граф обчислень та набір стандартизованих операторів, згрупованих у версії набору операцій (opset) [45]; виконання такого графа забезпечує середовище ONNX Runtime, доступне, зокрема, для платформ Android та iOS [46]. Альтернативою є TensorFlow Lite [47], орієнтований переважно на моделі, побудовані засобами TensorFlow. Зіставлення варіантів наведено у табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Середовища виконання моделей на мобільних пристроях

| Середовище | Джерело моделі | Переваги | Обмеження |
| --- | --- | --- | --- |
| ONNX Runtime | PyTorch, TensorFlow, scikit-learn | Незалежність від фреймворку, стабільна специфікація операторів | Більший розмір бібліотеки |
| TensorFlow Lite | Переважно TensorFlow / Keras | Малий розмір, зріла апаратна акселерація | Складна конвертація моделей PyTorch |
| Core ML | Конвертовані моделі | Глибока інтеграція з апаратним забезпеченням Apple | Лише платформа iOS |

Окремим питанням є квантизація — переведення ваг і активацій з формату з рухомою комою у цілочисельне представлення, що зменшує розмір моделі приблизно вчетверо та прискорює обчислення [48]. Для медичних застосувань застосування квантизації потребує обережності: вона змінює числові результати моделі, а отже, потенційно і діагностичний висновок поблизу порога, тому має супроводжуватися окремою перевіркою узгодженості прогнозів.

Окремою, майже не висвітленою в літературі проблемою локального виконання є читання самого медичного контейнера. Публікації з мобільного розгортання майже завжди беруть на вхід зображення, уже експортоване у PNG або JPEG, тоді як у клінічному середовищі дослідження існує у форматі DICOM. Мобільні платформи не мають штатних засобів його читання, а готові бібліотеки для них або відсутні, або підтримують лише нестиснені дані, хоча значна частина наборів зберігає пікселі стисненими. Наслідок не зводиться до зручності: розбір контейнера визначає розрядність, фотометричну інтерпретацію та правило масштабування, тобто самі значення, що потрапляють до мережі. Крім того, поява другого декодера на боці пристрою вносить власну числову похибку, яку потрібно вимірювати окремо від похибки попереднього оброблення.

Найменш очевидним, але критичним аспектом локального виконання є паритет попередньої обробки. Модель навчається на зображеннях, підготовлених засобами Python, а виконується на зображеннях, підготовлених засобами мобільної платформи. Розбіжності в реалізації масштабування (наявність або відсутність згладжувального фільтра, спосіб обчислення координат), нормалізації та перетворення розрядності призводять до систематичного зсуву вхідних даних відносно навчального розподілу. Такий зсув не проявляється як помилка виконання, але спричиняє зміну прогнозованої ймовірності і тому має бути виміряний кількісно як складова методики дослідження, а не прийнятий на віру.

1.7. Системний аналіз об'єкта дослідження та постановка задачі

Проведений аналіз дозволяє сформулювати сукупність невирішених питань, що визначають напрям дослідження. Класичні методи аналізу зображень (підрозділ 1.2) не забезпечують достатньої якості на задачі виявлення затемнень через відсутність стабільної форми та меж у пневмонічної інфільтрації. Нейромережеві рішення (підрозділ 1.3) досягають прийнятної якості, проте в переважній більшості публікацій спираються на великі попередньо навчені архітектури загального призначення, не адаптовані до одноканального входу, надлишкові за кількістю параметрів і непридатні для виконання на мобільному пристрої. Інтерпретованість (підрозділ 1.4) у більшості робіт розглядається як окремий етап аналізу на робочій станції, а не як функція, доступна кінцевому користувачеві. Нарешті, питання чисельної відтворюваності прогнозу під час перенесення моделі з середовища навчання у мобільне середовище (підрозділ 1.6) у розглянутих джерелах практично не висвітлено.

Зіставлення вимог до системи з можливостями розглянутих підходів наведено у табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Відповідність розглянутих підходів вимогам до системи, що розробляється

| Вимога | Класичні методи | Попередньо навчені CNN | Власна компактна CNN |
| --- | --- | --- | --- |
| Якість виявлення затемнень | Недостатня | Висока | Висока |
| Одноканальний вхід без дублювання | Так | Ні | Так |
| Робота з вихідним форматом DICOM | Так | Не розглядається | Так |
| Обсяг моделі, придатний для мобільного пристрою | Так | Ні | Так |
| Вбудована інтерпретація результату | Часткова | Потребує окремої надбудови | Так, через шар GAP |
| Самостійність наукового результату | Ні | Ні | Так |

Об'єктом дослідження є процес автоматизованого виявлення ознак легеневого затемнення на цифрових рентгенограмах органів грудної клітки.

Предметом дослідження є моделі, методи та програмні засоби бінарної класифікації рентгенограм на основі власної згорткової нейронної мережі, навченої з нуля, а також методи візуальної інтерпретації її рішень та їх перенесення у середовище мобільного пристрою.

Метою роботи є підвищення доступності первинного аналізу рентгенограм органів грудної клітки шляхом розроблення власної компактної згорткової архітектури для виявлення легеневого затемнення та мобільного застосунку, що виконує цю модель локально, офлайн, з візуальним поясненням результату.

Формально задача ставиться так. Нехай задано множину рентгенограм X та відповідних міток Y = {0, 1}, де значення 1 відповідає наявності легеневого затемнення (клас «Lung Opacity»), а значення 0 — його відсутності (класи «Normal» та «No Lung Opacity / Not Normal»). Потрібно побудувати відображення

F: X → [0, 1],   F(x) = σ( g( h(x; θh) ); θg )	(1.12)

де

h — згортковий екстрактор ознак з параметрами θh;

g — лінійний класифікатор з параметрами θg;

σ — логістична функція;

F(x) — прогнозована ймовірність наявності затемнення на знімку x.

Параметри θ = (θh, θg) визначаються мінімізацією функції втрат (1.6) на навчальній вибірці, а відбір остаточної моделі здійснюється за максимумом ROC-AUC на валідаційній вибірці. Додатково для кожного знімка має бути обчислена карта активації класу (1.7), що локалізує ділянки, які визначили рішення моделі.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

проаналізувати предметну область, наявні набори даних та методи автоматизованого аналізу рентгенограм органів грудної клітки;

розробити конвеєр підготовки даних з коректним опрацюванням формату DICOM та поділом вибірки на рівні пацієнта;

спроєктувати власну згорткову архітектуру, орієнтовану на одноканальний вхід, та обґрунтувати її структурні рішення;

навчити модель з нуля, дослідити вплив дисбалансу класів і виконати відбір робочого порога за валідаційною вибіркою;

оцінити якість моделі на незалежній тестовій вибірці та проаналізувати структуру її помилок;

реалізувати метод візуальної інтерпретації результату на основі карт активації класів;

експортувати модель у проміжний формат, розробити мобільний застосунок, що виконує її локально та читає вихідний формат DICOM, і кількісно підтвердити відтворюваність прогнозу на обох шляхах надходження зображення.

Узагальнену схему системи, що розробляється, наведено на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Узагальнена схема системи автоматизованого аналізу рентгенограм, що розробляється

Межі дослідження визначено таким чином. Система розв'язує задачу бінарної класифікації, а не детекції з обмежувальними прямокутниками чи семантичної сегментації; локалізація забезпечується тепловою картою як засобом пояснення. Система не встановлює діагноз і не замінює лікаря, а виконує функцію допоміжного інструменту первинного відбору. Розрізнення конкретної етіології затемнення (бактеріальна, вірусна пневмонія, набряк легень тощо) виходить за межі роботи, оскільки відповідна інформація відсутня у розмітці обраного набору даних.

Висновки до розділу 1

1. Показано медико-соціальну значущість задачі автоматизованого аналізу рентгенограм органів грудної клітки: пневмонія залишається провідною інфекційною причиною смертності, рентгенографія є основним методом підтвердження діагнозу, а доступність кваліфікованої інтерпретації знімків суттєво обмежена. Обмежена міжекспертна узгодженість інтерпретації (каппа приблизно 0,4–0,7) додатково обґрунтовує потребу в інструменті надання другої думки.

2. Проаналізовано класичні методи аналізу медичних зображень — порогову сегментацію, текстурні ознаки Харалика, локальні бінарні шаблони, гістограми орієнтованих градієнтів у поєднанні з методом опорних векторів. Встановлено, що їхнє принципове обмеження полягає в апріорному, заданому вручну способі опису зображення, який не відповідає природі пневмонічної інфільтрації, що не має стабільної форми, розміру та чітких меж.

3. Розглянуто математичні основи та еволюцію згорткових нейронних мереж і виокремлено конструктивні принципи, придатні для проєктування власної архітектури: стек ядер 3×3, пакетна нормалізація, глобальне усереднення замість масивного повнозв'язного класифікатора, узгоджене зростання кількості каналів. На підставі результатів порівняння трансферного навчання з навчанням з нуля обґрунтовано доцільність розроблення власної компактної мережі, орієнтованої на одноканальний вхід.

4. Обґрунтовано вибір методу інтерпретації: карти активації класів (CAM) потребують лише одного прямого проходу, не вимагають обчислення градієнтів і природно поєднуються з архітектурою, що містить шар глобального усереднення, на відміну від Grad-CAM, LIME та SHAP, обчислювальна вартість яких несумісна з виконанням на мобільному пристрої.

5. Обґрунтовано вибір набору даних RSNA Pneumonia Detection Challenge 2018 за критеріями збереження формату DICOM, експертної розмітки затемнень, наявності трьох класів та багатоцентрового походження. Визначено систему метрик оцінювання (ROC-AUC, AUPRC, чутливість, специфічність, F1-міра) та вимогу поділу вибірки на рівні пацієнта з одноразовим використанням тестової підвибірки.

6. Розглянуто особливості локального виконання моделей на мобільних пристроях та виокремлено дві нетривіальні проблеми, які потребують кількісної перевірки й у розглянутих джерелах практично не висвітлені: паритет попередньої обробки між середовищем навчання та середовищем виконання і читання вихідного формату DICOM безпосередньо на пристрої, від якого залежать самі значення пікселів, що потрапляють до мережі.

7. Сформульовано об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження, наведено формальну постановку задачі бінарної класифікації та визначено межі роботи. Отримані результати створюють підґрунтя для розроблення методики дослідження у розділі 2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pneumonia in children : fact sheet [Electronic resource] / World Health Organization. – Geneva : WHO, 2022. – Access mode: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia.

2. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of lower respiratory infections / GBD 2016 Lower Respiratory Infections Collaborators // The Lancet Infectious Diseases. – 2018. – Vol. 18, No. 11. – P. 1191–1210.

3. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia : An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America / J. P. Metlay, G. W. Waterer, A. C. Long [et al.] // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2019. – Vol. 200, No. 7. – P. e45–e67.

4. Franquet T. Imaging of Community-acquired Pneumonia / T. Franquet // Journal of Thoracic Imaging. – 2018. – Vol. 33, No. 5. – P. 282–294.

5. DICOM PS3.1 : Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard. Part 1: Introduction and Overview / National Electrical Manufacturers Association. – Rosslyn, VA : NEMA, 2023.

6. Variability in the interpretation of chest radiographs for the diagnosis of pneumonia in children / M. I. Neuman, M. C. Lee, S. Gillespie [et al.] // Journal of Hospital Medicine. – 2012. – Vol. 7, No. 4. – P. 294–298.

7. Interobserver reliability of the chest radiograph in community-acquired pneumonia / M. N. Albaum, L. C. Hill, M. Murphy [et al.] // Chest. – 1996. – Vol. 110, No. 2. – P. 343–350.

8. Computer-aided diagnosis in chest radiography: a survey / B. van Ginneken, B. M. ter Haar Romeny, M. A. Viergever // IEEE Transactions on Medical Imaging. – 2001. – Vol. 20, No. 12. – P. 1228–1241.

9. Doi K. Computer-aided diagnosis in medical imaging: historical review, current status and future potential / K. Doi // Computerized Medical Imaging and Graphics. – 2007. – Vol. 31, No. 4–5. – P. 198–211.

10. Gonzalez R. C. Digital Image Processing / R. C. Gonzalez, R. E. Woods. – 4th ed. – New York : Pearson, 2018. – 1192 p.

11. Otsu N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms / N. Otsu // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 1979. – Vol. 9, No. 1. – P. 62–66.

12. Haralick R. M. Textural Features for Image Classification / R. M. Haralick, K. Shanmugam, I. Dinstein // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 1973. – Vol. 3, No. 6. – P. 610–621.

13. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns / T. Ojala, M. Pietikainen, T. Maenpaa // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2002. – Vol. 24, No. 7. – P. 971–987.

14. Dalal N. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection / N. Dalal, B. Triggs // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2005. – P. 886–893.

15. Cortes C. Support-Vector Networks / C. Cortes, V. Vapnik // Machine Learning. – 1995. – Vol. 20, No. 3. – P. 273–297.

16. A survey on deep learning in medical image analysis / G. Litjens, T. Kooi, B. E. Bejnordi [et al.] // Medical Image Analysis. – 2017. – Vol. 42. – P. 60–88.

17. Gradient-based learning applied to document recognition / Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, P. Haffner // Proceedings of the IEEE. – 1998. – Vol. 86, No. 11. – P. 2278–2324.

18. Nair V. Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines / V. Nair, G. E. Hinton // Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2010. – P. 807–814.

19. Ioffe S. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift / S. Ioffe, C. Szegedy // Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML). – 2015. – P. 448–456.

20. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting / N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky [et al.] // Journal of Machine Learning Research. – 2014. – Vol. 15. – P. 1929–1958.

21. Krizhevsky A. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2012. – Vol. 25. – P. 1097–1105.

22. Simonyan K. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition / K. Simonyan, A. Zisserman // International Conference on Learning Representations (ICLR). – 2015.

23. Deep Residual Learning for Image Recognition / K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2016. – P. 770–778.

24. Densely Connected Convolutional Networks / G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten, K. Q. Weinberger // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2017. – P. 4700–4708.

25. Tan M. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks / M. Tan, Q. V. Le // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2019. – P. 6105–6114.

26. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications / A. G. Howard, M. Zhu, B. Chen [et al.] // arXiv preprint arXiv:1704.04861. – 2017.

27. ChestX-ray8: Hospital-scale Chest X-ray Database and Benchmarks on Weakly-Supervised Classification and Localization of Common Thorax Diseases / X. Wang, Y. Peng, L. Lu [et al.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2017. – P. 2097–2106.

28. CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning / P. Rajpurkar, J. Irvin, K. Zhu [et al.] // arXiv preprint arXiv:1711.05225. – 2017.

29. CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison / J. Irvin, P. Rajpurkar, M. Ko [et al.] // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. – 2019. – Vol. 33. – P. 590–597.

30. MIMIC-CXR, a de-identified publicly available database of chest radiographs with free-text reports / A. E. W. Johnson, T. J. Pollard, S. J. Berkowitz [et al.] // Scientific Data. – 2019. – Vol. 6. – Art. 317.

31. Augmenting the National Institutes of Health Chest Radiograph Dataset with Expert Annotations of Possible Pneumonia / G. Shih, C. C. Wu, S. S. Halabi [et al.] // Radiology: Artificial Intelligence. – 2019. – Vol. 1, No. 1. – Art. e180041.

32. Identifying Medical Diagnoses and Treatable Diseases by Image-Based Deep Learning / D. S. Kermany, M. Goldbaum, W. Cai [et al.] // Cell. – 2018. – Vol. 172, No. 5. – P. 1122–1131.

33. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: A cross-sectional study / J. R. Zech, M. A. Badgeley, M. Liu [et al.] // PLOS Medicine. – 2018. – Vol. 15, No. 11. – Art. e1002683.

34. Transfusion: Understanding Transfer Learning for Medical Imaging / M. Raghu, C. Zhang, J. Kleinberg, S. Bengio // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). – 2019. – Vol. 32. – P. 3347–3357.

35. On the Interpretability of Artificial Intelligence in Radiology: Challenges and Opportunities / M. Reyes, R. Meier, S. Pereira [et al.] // Radiology: Artificial Intelligence. – 2020. – Vol. 2, No. 3. – Art. e190043.

36. Learning Deep Features for Discriminative Localization / B. Zhou, A. Khosla, A. Lapedriza [et al.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2016. – P. 2921–2929.

37. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization / R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). – 2017. – P. 618–626.

38. Ribeiro M. T. "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier / M. T. Ribeiro, S. Singh, C. Guestrin // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. – 2016. – P. 1135–1144.

39. Lundberg S. M. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions / S. M. Lundberg, S.-I. Lee // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2017. – Vol. 30. – P. 4765–4774.

40. Benchmarking saliency methods for chest X-ray interpretation / A. Saporta, X. Gui, A. Agrawal [et al.] // Nature Machine Intelligence. – 2022. – Vol. 4. – P. 867–878.

41. Fawcett T. An introduction to ROC analysis / T. Fawcett // Pattern Recognition Letters. – 2006. – Vol. 27, No. 8. – P. 861–874.

42. Saito T. The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets / T. Saito, M. Rehmsmeier // PLOS ONE. – 2015. – Vol. 10, No. 3. – Art. e0118432.

43. Youden W. J. Index for rating diagnostic tests / W. J. Youden // Cancer. – 1950. – Vol. 3, No. 1. – P. 32–35.

44. Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices // Official Journal of the European Union. – 2017. – L 117. – P. 1–175.

45. ONNX: Open Neural Network Exchange [Electronic resource] : specification. – 2024. – Access mode: https://onnx.ai/.

46. ONNX Runtime : cross-platform inference and training accelerator [Electronic resource] / Microsoft. – 2024. – Access mode: https://onnxruntime.ai/.

47. TensorFlow Lite : on-device machine learning [Electronic resource] / Google. – 2024. – Access mode: https://www.tensorflow.org/lite.

48. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference / B. Jacob, S. Kligys, B. Chen [et al.] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 2704–2713.